大同市集中式生活饮用水

水源地水质状况报告

一、监测情况

根据《2024年山西省生态环境监测方案》，大同市地级以上集中式生活饮用水水源地共9个，包括地表水水源地3个：墙框堡水库水源地（湖库型）、赵家窑水库水源地（湖库型）、万泉河饮水枢纽工程饮用水水源地（河流型）；地下水水源地6个：平城区安家小村水源地、云冈区魏辛庄水源地、新荣区张士窑水源地、云州区甘庄水源地、云州区南梁水源地、云州区下高庄水源地。2024年7月山西省大同生态环境监测中心对9个集中式生活饮用水水源地进行了监测

（一）监测点位

1.地表水水源地：湖库型水源在湖库出水区设置1个监测断面；

河流型水源在其河道设置监测断面，采样深度为水面下0.5米处。

2.地下水水源地：具备采样条件的，在抽水井采样。不具备采样条件的，在自来水厂的汇水区（加氯前）采样。

（二）监测项目

1.地表水水源地：监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项，其中湖库型加测叶绿素a和透明度。

2.地下水水源地：监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中表1中的项目，共39项。

二、评价标准及方法

（一）地表水水源地

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值进行评价。评价方法按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行,补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

（二）地下水水源地

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

7月份监测的9个市级集中式生活饮用水水源地中，6个点位水质达标，达标率为66.7%,云州区甘庄水源地、南梁水源地、下高庄3个点位水质不达标，占比33.3%，主要超标项目为氟化物，分别超《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准0.37倍、0.92倍、0.08倍。详见下表。

四、超标原因分析：

分析其原因，主要受地质原因影响，氟离子主要来源于附近火山岩及变质母岩沉积物，母岩含有氟化物，从而造成松散岩类地层水中氟离子含量超标。

2024年7月大同市集中式生活饮用水水源地水质状况

| 序 号 | 省份名称 | 城市名称 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数（倍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西 | 大同 | 墙框堡水库 | 湖库 | 达标 | - |
| 2 | 山西 | 大同 | 万泉河饮水枢纽工程 饮用水水源地 | 河流 | 达标 | - |
| 3 | 山西 | 大同 | 赵家窑水库水源地 | 湖库 | 达标 | - |
| 4 | 山西 | 大同 | 平城区安家小村水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 5 | 山西 | 大同 | 云冈区魏辛庄水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 6 | 山西 | 大同 | 新荣区张士窑水源地 | 地下水 | 达标 | - |
| 7 | 山西 | 大同 | 云州区甘庄水源地 | 地下水 | 不达标 | 氟化物超标（0.37） |
| 8 | 山西 | 大同 | 云州区南梁水源地 | 地下水 | 不达标 | 氟化物超标（0.92） |
| 9 | 山西 | 大同 | 云州区下高庄水源地 | 地下水 | 不达标 | 氟化物超标（0.08） |